托幼机构卫生保健评价表（100分）

| 类别 | 评价内容 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 室外 环境 15分 | 1.周围环境 | 2 | - 周围环境安全、远离污染源（垃圾站、变电站、煤气站、加油站、菜市场、OK厅等）（1分） - 静园情况下噪音不超过50dB(1分) |  |  |
|  | 2.门卫室 | 2 | ◇ 设立门卫室（2分） |  |  |
|  | 3.园内总体布局 | 1 | - 园内建筑物、游戏场地、绿化用地及杂物堆放场地等总体布局合理，有明确功能分区（1分） |  |  |
|  | 4.儿童户外活动场地 |  | - 户外活动场地日照充足，地面平整、防滑、排水通畅无积水（2分） - 户外游戏场地面积人均达4平方米以上（2分） |  |  |
|  | 5.活动场地与设施安全 | 3 | - 活动器材安全性符合国家相关规定（1分） - 活动设施与儿童接触的部位无锐角（1分） - 未种植有毒、带刺的植物（1分） |  |  |
|  | 6.建筑物安全性 | 3 | - 托幼机构儿童用房应设在3层以下的建筑中，作为游戏场地的平屋顶应有安全防护设施（1分） - 阳台、屋顶平台的护栏距离地面垂直高度高于1.2米，栏杆间距应小于11厘米（1分） - 平开窗距地面垂直高度1.3米以上（1分） |  |  |
| 类别 | 评价内容 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 备注 |
| - 二、 - 活动 - 室 15分 | 1.室内安全 | 5 | - 室内环境的甲醛、苯及苯系物的检测结果符合国家要求（1分） - 电源插座安装高度距离地面垂直高度不低于1.6米（1分） - 墙角、台阶、水池、窗台、门角均无锐角（1分） - 室内设双扇平开门，其宽度不小于1.20m（1分） - 不设置门坎、弹簧门、推拉门（1分） |  |  |
|  | 2.室内环境 | 4 | - 室内空气清新、光线明亮（1分） - 所有活动室日照时间不少于3小时（1分） - 有纱门纱窗（1分） - 有温控设施，并采取相应防护（1分） |  |  |
|  | 3.面积 | 3 | - 有儿童活动室（1分） - 活动室和寝室使用总面积不少于90平平方米/班；活动室和寝室分设，活动室使用面积不少于54平方米/班（2分） |  |  |
|  | 4.桌椅 | 3 | ◇儿童用桌椅符合儿童年龄特点（3分） |  |  |
| 类别 | 评价内容 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 备注 |
| 三、 寝室 10分 | 1.室内环境 | 5 | - 室内环境的甲醛、苯及苯系物的检测结果符合国家要求（1分） - 室内设双扇平开门，其宽度不小于1.20m（1分） - 不设置门坎、弹簧门、推拉门（1分） - 室内空气流通，有纱门纱窗（1分） - 有温控设施，并采取相应防护（1分） |  |  |
|  | 2.面积 | 2 | - 有儿童寝室（1分） - 每间寝室面积不小于50平方米（1分） |  |  |
|  | 3.睡床和被褥 | 3 | - 儿童有独自使用的睡床（2分） - 儿童有独自使用的被褥（1分） |  |  |
| 类别 | 评价内容 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 备注 |
| 四、 卫生间和盥洗 室 20分 | 1.卫生间、盥洗室的设置 | 6 | - 有班级独立的卫生间、盥洗室（3分），若两班合用（2分），全园共用（1分） - 贯通的卫生间、盥洗室有实际隔离屏障（2分） - 卫生间、盥洗室有自然通风条件，地面选择防滑、易清洁的材料（1分） |  |  |
|  | 2.卫生间设施 | 6 | - 每班卫生间内有污水池（1分） - 每班有蹲式便器或沟槽4个（或位），小便槽4位（每个蹲位的平面尺寸为0.80米×0.70米，沟槽式的槽宽为0.16~0.18米）（3分） - 沟槽式或蹲式便器应有扶手（1分） - 单独设置保教人员卫生间（1分） |  |  |
|  | 3.盥洗室设施 |  | - 有流动水洗手装置 |  |  |
|  |  | 4 | - 每班盥洗室内水龙头不少于5个（水龙头的间距为0.35~0.4米）（2分） - 盥洗池高度、宽度符合要求（上沿离地面的高度为0.50~0.55米，宽度为0.40~0.45米）（1分） - 盥洗室内设有卫生洁具、水杯用具等物品清洗水池，或设置区域性的集中水杯用具等物品清洗池（1分） |  |  |
|  | 4.水杯与毛巾 |  | - 保证儿童每人一巾一杯 |  |  |
|  |  | 4 | - 每班有专用的儿童水杯架、饮水设施及毛巾架（2分） - 毛巾、水杯有相应的消毒设施（2分） |  |  |
| 类别 | 评价内容 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 备注 |
| 五、 食堂 20分 | 1.行政许可 |  | ◇食堂获得食品经营许可（备注：未取得办学许可证的新设立托幼机构按有关规定申请） |  |  |
| 六、 保健 部分 10分 | 1.设立保健室或卫生室 |  | ◇设立卫生室或保健室 |  |  |
|  | 2.保健室面积与设施 | 6 | - 保健室面积不少于12平方米（2分） - 保健室设有儿童观察床（1分） - 配备桌椅、药品柜、资料柜（1分） - 有流动水或代用流动水的设施（2分） |  |  |
|  | 3.设备 | 2 | - 配备儿童体重计（杠杆式）、身高计（卧式身长计）、灯光对数视力箱、体温计等设备（2分） |  |  |
|  | 4.消毒用品 | 2 | - 有消毒剂（1分） - 配备紫外线消毒灯或其他空气消毒装置（1分） |  |  |
| 类别 | 评价内容 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 备注 |
| 七、人员及管理要求 10分 | 1.卫生保健人员的配备 |  | - 配备卫生保健人员 |  |  |
|  |  | 8 | - 按照收托150名儿童设1名专职卫生保健人员的比例配备（收托150名以下儿童的可配备兼职卫生保健人员）（4分） - 收托寄宿儿童的托幼机构配备有职业资格的卫生技术人员（3分） - 上岗前接受培训并考核合格（1分） |  |  |
|  | 2.工作人员健康检查 |  | ◇托幼机构工作人员上岗前经县级以上卫生计生行政部门指定的医疗保健机构进行健康检查，并取得《托幼机构工作人员健康合格证》 |  |  |
|  | 3.建立卫生保健制度 | 2 | ◇建立十项卫生保健制度（一日生活、膳食管理、体格锻炼、卫生消毒、入园及定期健康检查、传染病管理、常见疾病预防与管理、伤害的预防，健康教育、卫生保健资料管理）（2分） |  |  |

备注：

1．托幼机构总分达到80分及以上，并且必须达项全部通过，才可评价为“合格”。

2．若托幼机构不提供儿童膳食，则不予评价相应部分。剩余分数达到80%及以上，并且关键项全部通过，才可评价为“合格”。

3．如果评价结果为“不合格”，应根据评价情况给予整改意见和指导，托幼机构整改后可重新申请卫生评价。

4．食堂必须取得食品经营许可证，否则该项得分为0。